臻彩科技

智能包装工程与工艺研发实训室白皮书

——面向消费电子、食品快消、电商物流、医疗器械的包装功能一体化验证平台

版本：V1.1 正式发布版

编制单位：东莞市臻彩数控科技有限公司

发布日期：2026年9月

文件性质：技术白皮书

摘要

智能包装产业正处于从“结构设计—平面设计分离”向“结构功能一体化”转型的关键阶段。消费电子包装要求精密缓冲与抗静电，食品快消包装要求高速成型与阻隔性能，电商物流包装要求跌落保护与空间利用率最大化，医疗器械包装则要求无菌屏障与可追溯性。

上述需求背后存在一个共同的工艺瓶颈——“设计方案无法快速转化为实物样机，包装工程师缺乏从图纸到试制的全链路验证能力”。

本白皮书提出构建基于工业级数控切割系统、数字印刷系统与自动化测试系统的智能包装工程与工艺研发实训室。该平台以“结构设计—打样验证—性能测试—小批量试制”为核心链路，旨在解决包装工程专业普遍存在的打样周期长、缓冲结构验证难、新材料适配慢、学生动手能力弱等痛点，为智能包装研发提供可量化、可复现、可追溯的工艺数据支撑与复合型人才培养基地。

臻彩科技在本方案中扮演的角色是：包装工艺验证总包方——以切割工艺为核心能力，整合数字印刷、自动化测试与机器人技术，提供从瓦楞纸到发泡材料、从薄膜到蜂窝的全品类包装打样与验证能力。

- 背景与问题

- 智能包装产业的共性需求

当前，消费电子、食品快消、电商物流、医疗器械四大领域对包装的需求，最终收敛为五个功能性目标：

| 功能需求 | 消费电子 | 食品快消 | 电商物流 | 医疗器械 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 缓冲防护​ | 精密电子产品缓冲结构（EVA/发泡/蜂窝） | 易碎食品内托（PET/纸浆模塑） | 快递缓冲包装（气泡膜/充气袋/泡沫） | 器械固定托盘（PE/PU/吸塑） |
| 阻隔防护​ | 防潮/防静电包装（屏蔽袋/防潮膜） | 气调保鲜包装（高阻隔膜/真空） | 防水/防尘包装（覆膜纸箱/缠绕膜） | 无菌屏障系统（Tyvek/医用透析纸） |
| 结构强度​ | 展示盒/陈列架（灰板/亚克力/磁吸结构） | 礼盒/手提盒（精裱/异形模切） | 瓦楞纸箱/飞机盒（BC/AB楞/加强筋） | 灭菌包装盒（耐高温PP/特卫强） |
| 减重降本​ | 纸塑替代塑料内托 | 轻量化瓶坯/标签减量 | 纸箱减楞/结构优化 | 包装材料减量化 |
| 智能交互​ | NFC/RFID植入包装 | 二维码溯源/可变数据印刷 | 电子面单/智能分拣标识 | UDI码/批次追踪 |

五大功能需求，贯穿四大行业，但落到包装工程师面前就是同一个问题：“设计稿画好了，怎么快速打成实物样？这个材料能不能切？缓冲效果够不够？”

这正是臻彩科技构建包装实训室的底层逻辑——不以包装品类划分方案，而以功能验证组织能力。

- 高校包装工程专业面临的现实困境

当前高校包装工程专业在实训教学方面普遍存在以下问题：

第一，打样验证手段落后。​ 多数高校包装实验室配备的是手工作业台、简单模切机或外包打样。学生设计的包装结构需要等待3–7天才能看到实物样，迭代效率极低，一个学期只能完成2–3个完整的设计—打样—测试循环。

第二，缓冲材料验证缺失。​ 发泡材料（EVA、PU、EPE）、蜂窝纸板、纸浆模塑等缓冲材料的切割与成型是包装工程的核心技能，但多数实验室不具备这类材料的精密加工能力，学生只能停留在理论计算层面。

第三，新材料适配能力不足。​ 可降解材料（PLA淋膜纸、纸浆模塑、生物基薄膜）、高阻隔材料（EVOH、PVDC涂覆膜）、抗菌包装材料等新型包装材料不断涌现，但实验室缺乏对这些材料进行快速工艺验证的手段。

第四，场地与预算受限。​ 多数包装工程专业实训室面积在30–60㎡之间，预算集中在20–60万元区间。大型包装生产线无法落地，小型设备又无法覆盖全品类包装材料的打样需求。

- 行业趋势与政策导向

近年来，包装工程教育与实训室建设呈现出明确的趋势：

产教融合深化。​ 湖南工业大学（中国包装联合会唯一授牌“中国包装教育示范基地”）联合企业共建“智能包装设计与制造实验室”；北京印刷学院建成“包装印刷装备与技术国家重点实验室”，对接裕同、美盈森等头部包装企业。

结构功能一体化。​ 传统包装设计偏重平面视觉，现代包装工程要求结构工程师同时掌握缓冲力学、阻隔材料学、自动化包装工艺等多学科知识，实训室需要覆盖从结构到功能的完整验证链路。

数字化赋能。​ 数字打样、虚拟仿真、工艺数据库正在改变包装工程的教学模式。西南地区某高校包装工程专业已明确提出建设“包装结构数字工艺工坊+包装材料数据库”的实验平台。

绿色包装驱动。​ 随着“双碳”政策推进，可回收、可降解、轻量化包装成为行业刚需，实训室需要具备对新材料的快速适配与验证能力。

上述趋势表明：包装工程专业需要的不是单一的打样设备，而是一个能够覆盖“结构设计—打样验证—性能测试—小批量试制”全链路的微型研发平台。

- 核心理念与技术路线

- 核心理念：以功能验证定义工艺能力

本实训室的建设理念可以概括为一句话：

不以设备型号组织方案，而以包装功能验证组织能力。

具体而言，实训室围绕缓冲防护、阻隔防护、结构强度、减重降本、智能交互五个功能需求，反向定义所需的打样验证能力，再正向匹配设备配置。这一逻辑确保实训室始终服务于包装工程课程与科研的实际需求，而非设备的参数展示。

- 技术路线：包装工艺验证闭环

实训室的技术路线遵循以下闭环链路：

包装结构设计稿（CAD/ArtiosCAD）

↓

【打样】数控切割 + 参数记录 → 实物样机 / 内托 / 缓冲结构

↓

【成型】压线 / 半刀 / V槽 → 可折叠 / 可组装结构件

↓

【测试】跌落测试 / 压缩测试 / 振动测试 / 摩擦系数

↓

【优化】修改设计 → 再次打样 → 再次测试 → 确定量产方案

↓

AI1500 包装工艺库 + 本校课题私有库（持续累积，越用越有价值）

这一闭环的核心价值在于：每一次打样都是一次数据积累，每一批测试数据都可以支撑一篇论文或一项包装结构专利。

- 技术特点

全品类覆盖。​ 从瓦楞纸（BC/AB/E楞）、灰板（1–3mm）、EVA泡棉（0.5–30mm）、EPE珍珠棉、蜂窝纸板、到PET/PP胶片、亚克力板，一台设备覆盖包装工程90%以上的常用材料。

高精度成型。​ 压线深度偏差±0.05mm，V槽深度可控，可实现180°对折不爆纸；缓冲材料切割边缘光滑无碎屑，适用于洁净环境。

快速迭代。​ 从设计稿到实物样机，平均耗时15分钟，一个下午可完成5–8次设计迭代，大幅提升教学效率。

数据化沉淀。​ 每次打样的参数、材料、刀具、结果均自动记录，形成可追溯的工艺档案，支撑教学案例库建设与科研数据积累。

小场地适配。​ 主推1410台面（1400×1000mm），单台占地约2.4×1.6m，25–40㎡即可部署完整打样验证链路。

- 核心工艺与刀座系统规划

ZCRB1410/ZCRC1410打样机通过复合刀座与ZCCUTTER闭环数控系统协同，覆盖包装结构打样全工艺链。核心工艺模块规划如下：

- 全穿切割（轮廓切断）

工艺定义：垂直切断材料全厚度，用于外轮廓、异形挖孔、内衬成型。

硬件配置：电动振动刀 / 直切刀，适配钨钢刀片。

适用材料：瓦楞纸、灰板、EVA、EPE、蜂窝纸板、亚克力（薄板）、PET等。

控制精度：配合双闭环Z轴（位置+力传感），全穿切断边缘平整，无毛刺。

- 压轮（压线 / 压痕）

工艺定义：通过圆形压轮滚过材料表面产生压痕，不切断材料。原理为施加压力使材料塑性变形，与半刀原理一致（均为折痕成型），但施力工具为压轮。

硬件型号：压轮 ZC91107（快速换轮，刀柄D40mm）。

适用材料：瓦楞纸（E/B/AB楞）、卡纸、波纹塑料板。

内置参数（压线轮下压量 / 压痕深）：

| 纸板类型 | 总厚 | 压痕深 | 工艺目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| E楞（约1.5mm） | 1.5mm | 0.30–0.45mm | 折痕清晰、180°对折不爆面纸 |
| B楞（约2.5mm） | 2.5mm | 0.50–0.70mm | 折痕挺括、楞不被压塌 |
| AB楞（约5mm） | 5.0mm | 0.90–1.20mm | 深压线、成型方正、堆码不变形 |
| 三层纸板（约2mm） | 2.0mm | 0.40–0.55mm | 礼盒/飞机盒常用、折角锐利 |

- 半刀（半穿折痕 / 切面留底）

工艺定义：精确控制刀尖切入深度（通常材料厚度50%–70%），切透上层保留下层；或切面纸留底纸。双闭环Z轴控深（编码器+压力传感器），半穿深度偏差±0.05mm。

硬件型号：

- 压切刀（刀座式）ZC91176：自动调节刀尖深度，可切厚度<6mm，刀柄D40mm。典型应用：标签、车贴、反光贴、PP背胶等不干胶材料。

- 半切刀（刀座式）ZC91115 / ZC91171

- 夹持式半切刀 ZC91116

- 配套刀片 ZC95019 / ZC95033

核心应用：

- 不干胶 / 标签：切面纸留底纸，便于剥离。

- 灰板折痕：灰板无法通过压轮成型，需半刀切痕后折叠。

- PET / 胶片：半穿切痕克服回弹。

工艺边界：区别于压轮，半刀留下切痕；压轮留下压痕。

- 切虚线（间断切割 / 易撕线）

工艺定义：利用半刀刀座实现间断性切割，形成易撕虚线。属于半刀工艺的延伸应用。

控制方式：ZCCUTTER系统控制刀尖高频起落，间隔切断材料（或切透/半穿交替）。

适用场景：包装撕口、不干胶排废、缓冲材料易折线。

参数设定：虚线间距、切深由AI1500工艺库预设，适配不同材料厚度。

- V槽（灰板 / 礼盒V型开槽）

工艺定义：对灰板、厚纸板进行V型切槽，去除槽底材料，使90°–120°折叠无鼓包，用于天地盖、精装礼盒。

硬件型号：

- V刀（斜切刀I）ZC91106：角度0°/15°/22.5°/30°/45°可调

- 斜切刀II ZC91120

- 双刀片斜切刀 ZC91169

- 等边斜切刀 ZC91149

适用材料：软玻璃、PVC、蜂窝板、KT板、瓦楞纸、竖瓦楞板、灰纸板等。

精度：槽底残留厚度0.3–0.5mm，配合双闭环控深。

- 多角度V槽（复杂斜面加工）

工艺扩展：基于ZC91106等多角度V刀，改变刀片安装角度（0°–45°），加工不同规格V形槽及斜面。

应用场景：异形展示架、蜂窝纸板斜接、复合材料一体成型。

优点：角度调整简单精确，刀尖旋转，刀柄D40mm统一接口。

- CCD工业相机（视觉定位与闭环）

硬件配置：2000万像素四点CCD（原厂标准）。

工艺协同：

- 材料轮廓自动识别，补偿走料偏差；

- 印刷品套准（包装面纸打样），消除印刷误差；

- 配合双闭环Z轴，实现“视觉定位+深度控制”同步，提升半刀/V槽一致性。

教学价值：实训室可开展“视觉对位—工艺参数—成型验证”完整课题。

- 工艺整合与选型对照

| 工艺模块 | 核心刀座/工具 | 典型型号 | 适用材料 | 控制核心 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 全穿切割 | 振动刀/直切刀 | 标配 | 全材料 | ZCCUTTER系统 |
| 压轮压线 | 压轮 | ZC91107 | 瓦楞/卡纸 | 压线力闭环 |
| 半刀 | 压切刀/半切刀 | ZC91176/ZC91115 | 不干胶/灰板/PET | 双闭环±0.05mm |
| 切虚线 | 半刀刀座 | ZC91176 | 撕口/排废 | 系统间歇控制 |
| V槽 | V刀斜切 | ZC91106/ZC91120 | 灰板/蜂窝/PVC | 角度+深度控制 |
| 多角度V槽 | 多规格V刀 | ZC91169/ZC91149 | 异形结构 | 角度0-45°可调 |
| CCD视觉 | 2000万四点CCD | 原厂标配 | 印刷套准/定位 | 视觉补偿 |

总结：七大工艺模块覆盖“切透—半穿—压痕—V槽—视觉”全链路，契合包装实训室从瓦楞箱（压线+全穿）、礼盒（V槽+半刀）、不干胶（半刀）、展示架（多角度V槽）到印刷打样（CCD）的教学与科研需求。

- 面向包装功能需求的工艺验证能力

本章以缓冲防护、阻隔防护、结构强度、减重降本、智能交互五个功能需求为主线，阐述实训室对应的工艺验证能力与科研价值。

- 缓冲防护方向——精密缓冲结构的快速成型

科研场景：

消费电子：手机/平板电脑EVA内托，要求异形挖孔精度高、边缘光滑

食品快消：易碎食品EPE定位托盘，要求与产品外形紧密贴合

电商物流：快递缓冲结构，要求材料利用率高、缓冲效果可验证

医疗器械：手术器械PU固定托盘，要求无菌无尘、尺寸精确

工艺验证能力：

EVA/EPE泡棉异形挖孔（全穿切割），边缘光滑无碎屑

蜂窝纸板缓冲结构半刀折痕折叠，成型后缓冲性能稳定

多层缓冲材料复合裁切（如EVA+导电泡棉），对齐精度±0.1mm

与跌落试验机联动，验证缓冲结构的实际防护效果

对课题的价值：

获得可直接用于跌落测试的缓冲结构实物

缓冲材料利用率提高30%以上（通过排版优化）

支撑缓冲包装设计课程的项目制教学

- 阻隔防护方向——阻隔材料与密封结构的精密加工

科研场景：

消费电子：防静电屏蔽袋、防潮膜的精密裁切

食品快消：气调包装高阻隔膜的热封区域裁切

医疗器械：Tyvek/医用透析纸的无菌裁切，要求边缘无纤维脱落

工艺验证能力：

薄膜类材料（0.03–0.2mm）的精密全穿裁切，边缘无拉伸变形

多层复合阻隔膜的一次对齐裁切，对齐精度±0.1mm

低振幅切割模式，热影响区接近于零，不破坏阻隔涂层

洁净切割环境（可选配除尘系统），满足医疗器械包装要求

对课题的价值：

获得边缘完整的阻隔材料试样

阻隔性能测试数据反映材料真实性能，而非加工损伤

支撑无菌包装、气调包装等课题研究

- 结构强度方向——纸箱/盒型结构的精密成型

科研场景：

消费电子：手机盒/化妆品盒的V槽精裱结构，要求折角锐利、不爆纸

电商物流：瓦楞纸箱的抗压结构优化，要求压线一致、成型方正

医疗器械：灭菌包装盒的耐高温PP板材切割，要求尺寸精确

工艺验证能力：

灰板V槽深度±0.05mm，槽底残留厚度可控（0.3–0.5mm）

瓦楞纸压线（压轮）深度±0.05mm，180°对折不爆纸

异形盒型（天地盖、抽屉盒、书型盒）一次打样成型

纸箱抗压强度与压线深度关联性研究

对课题的价值：

获得可直接用于压缩测试的纸箱/盒型实物

压线深度与抗压强度的定量关系数据

支撑包装结构设计课程的项目制教学

- 减重降本方向——轻量化包装结构的工艺优化

科研场景：

消费电子：纸塑替代塑料内托的可行性验证

食品快消：轻量化瓶坯/标签减量的结构优化

电商物流：纸箱减楞/结构优化的抗压性能验证

工艺验证能力：

纸浆模塑制品的精密修边与开孔（全穿切割）

蜂窝纸板替代瓦楞纸板的半刀折痕成型

材料利用率优化（自动排版算法，利用率≥85%）

减重前后的抗压/缓冲性能对比测试

对课题的价值：

获得轻量化包装的实物样机

减重比例与性能损失的定量数据

支撑绿色包装、可持续包装课题研究

- 智能交互方向——智能包装的功能集成验证

科研场景：

消费电子：NFC芯片嵌入包装结构的定位与固定

食品快消：二维码/可变数据印刷的定位精度验证

医疗器械：UDI码的印刷位置与可读性验证

工艺验证能力：

CCD视觉定位，印刷标记与切割轮廓的对齐精度±0.1mm

RFID/NFC芯片嵌入位置的精密挖孔与定位

可变数据印刷与模切的一体化打样

智能包装功能验证（扫码识别、NFC读写）

对课题的价值：

获得功能完整的智能包装实物样机

支撑物联网包装、防伪追溯课题研究

可与机器人系统联动，实现智能包装的自动化组装演示

- 科研与教学融合体系

- 工艺验证与参数建模（科研支撑）

平台可为课题组提供以下科研服务：

可加工性评估。通过试切判定包装材料的适用工艺（全穿/半刀/压线/V槽），输出《包装材料工艺验证报告》。报告包含切割质量评价（边缘毛刺率、尺寸精度、压线深度一致性）及加工极限评估（最小切宽、最薄/最厚可切厚度、最高稳定速度）。

正交实验设计（DOE）。针对关键参数（速度、振幅、负压、半刀深度、压线力），建立折痕爆纸率、边缘粗糙度等质量指标的回归模型。通过响应面法（RSM）可建立二阶回归方程，预测最优参数组合，减少实验次数。

包装结构力学性能关联研究。建立压线深度—纸箱抗压强度、V槽残留厚度—盒型折角强度、缓冲材料密度—缓冲系数等关联模型，为包装结构优化设计提供定量依据。

上述数据可直接支撑课题申报书中“工艺可行性论证”章节，并为横向课题提供小批量打样试制服务。

- 分层实验教学体系（人才培养）

实训室设计了从基础认知到综合创新的三级实验教学体系：

| 实验组 | 纸板楞型 | 压线深度 （mm） | 抗压强度 （N） | 折痕质量评价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | B楞（2.5mm） | 0.40 | 2780 | 折痕偏浅，折叠费力 |
| 2 | B楞（2.5mm） | 0.55 | 3050 | 折痕平整，成型方正 |
| 3 | B楞（2.5mm） | 0.65 | 2960 | 折痕平整 |
| 4 | B楞（2.5mm） | 0.80 | 2650 | 压线过深，面纸轻微破裂 |
| 对照 | 手工压痕 | — | 2480 | 折痕不均匀 |

该实验可直观展示压线深度对抗压强度与折痕质量的影响，同时对比数控压线与手工压痕的质量差异。数据可直接用于论文“结果与讨论”部分。

- 典型课程支撑

| 课程名称 | 实训内容 | 支撑设备 |
| --- | --- | --- |
| 包装结构设计 | 纸箱/盒型结构打样与优化 | ZCRB1410 |
| 缓冲包装设计 | 缓冲材料切割与跌落测试验证 | ZCRB1410+跌落试验机 |
| 包装材料学 | 新材料可加工性评估 | ZCRB1410+测试设备 |
| 智能包装技术 | RFID/NFC嵌入包装结构 | ZCRB1410+数字印刷 |
| 包装工艺学 | 压线/半刀/V槽工艺参数优化 | ZCRB1410 |
| 毕业设计/大创 | 包装结构创新设计与验证 | 全系统 |

- 典型配置方案

- 院校标准配置（25–40㎡）

适用于包装工程、印刷工程、产品设计等专业的实训室建设。

| 设备/系统 | 型号/规格 | 数量 | 作用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 模切打样机 | ZCRB1410（包装专用版） | 1 | 包装结构打样/缓冲材料切割/压线/V槽/半刀 |
| 数字印刷机 | 工业级UV数字印刷机 | 1 | 包装面纸打样/可变数据印刷 |
| 包装测试套件 | 跌落+压缩+振动+摩擦系数 | 1套 | 包装性能验证 |
| 工艺软件与数据库 | ZCCUTTER + AI1500包装库 + 本校库 | 1套 | 数据资产管理 |

- 产业学院/工程中心配置（60–100㎡）

适用于智能包装、绿色包装、医疗器械包装等方向的产业学院或工程研究中心。

在上述配置基础上，增加ZCRC1410切雕一体机（覆盖亚克力展示架、木质包装、蜂窝重型包装的加工），增加机器人上下料系统（实现包装结构的自动组装与分拣），配备恒温恒湿实验室（支撑阻隔材料测试）。

- 预期建设成果

以单套院校标准配置、年均运行40周为基准：

| 成果维度 | 预期指标 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 包装打样数量 | ≥200件/年 | 覆盖纸箱/礼盒/缓冲内托/展示架等 |
| 工艺报告 | ≥20份/年 | 覆盖不同包装材料的可加工性验证 |
| 实验数据组 | ≥10组/年 | 可用于本科/硕士论文及期刊数据支撑 |
| 参数入库 | ≥50条/年 | 持续扩充AI1500包装库，形成校本特色数据 |
| 项目产出 | 大创/竞赛2-3项/年；横向打样1-2项/年 | 实物类成果与产学研转化 |
| 学术产出 | 支撑申报书“打样验证平台”论证；辅助发表包装工艺类论文 | 提升课题竞争力 |

长期价值：

工艺数据的可追溯性。​ 每一次打样的参数、材料、刀具、结果均存档，形成可追溯的工艺档案。

跨课程组的资源共享。​ 不同课程（包装结构设计、缓冲包装、包装材料学）积累的工艺数据可在院内共享，避免重复试错。

校企合作的基础设施。​ 企业委托的包装打样与测试可在实训室内完成，为横向课题提供硬件支撑。

- 关于臻彩科技

- 公司定位

东莞市臻彩数控科技有限公司（ZCCUTTER）成立于2011年，是一家专注于柔性材料数控切割系统研发、制造与工艺服务的技术型企业。公司总部位于广东省东莞市，拥有15年的切割工艺积淀，累计服务全球用户超过5500家，其中包装行业客户占比超过40%。

臻彩科技的核心能力不在于设备制造本身，而在于对“包装材料—切割工艺—结构性能”三者关系的深刻理解。公司设有专门的包装工艺实验室，每年处理上千种包装材料的打样需求，积累了丰富的工艺数据与解决方案经验。

- 核心竞争力

硬件配置。​ 台达伺服电机、上银HIWIN直线导轨、ZCCUTTER闭环数控系统、2000万像素四点CCD、双闭环Z轴控深、3KW分区负压吸附，构成高精度、高稳定性的硬件基础。

包装工艺数据库。​ AI1500包装工艺库内置千余种包装材料的实切参数，涵盖瓦楞纸、灰板、EVA、EPE、蜂窝纸板、PET、PP中空板等常见包装材料的切割速度、振幅、负压、刀型、压线深度、半刀深度等关键变量，支持数据导出与二次拟合分析。

技术对撞能力。​ 当教授说出一种包装材料，臻彩的技术团队能够在十秒内接住其问题、用途、加工极限。这一能力源自十五年持续的材料加工实践，而非理论推导。

生态整合能力。​ 臻彩科技与数字印刷设备商、包装测试仪器厂商、自动化集成商建立了稳定的合作关系，能够为客户提供“打样+印刷+测试+自动化”的一体化包装实训室方案。

- 合作伙伴

| 领域 | 合作伙伴 | 合作内容 |
| --- | --- | --- |
| 数字印刷 | 工业级UV数字印刷设备商 | 包装面纸打样设备供应与技术支持 |
| 包装测试 | 包装测试仪器厂商 | 跌落/压缩/振动测试设备供应 |
| 自动化 | 机器人集成商 | 包装结构自动组装与分拣方案 |

- 结语

智能包装产业的竞争，本质上是“从设计到打样的速度”的竞争。一款消费电子产品的包装，从结构设计到量产定型，可能需要经历数十次打样迭代。每一次迭代，都在考验包装工程师对材料、工艺、成本的综合把控能力。

臻彩科技所做的，就是用一台1410台面的打样机，加上一套完整的包装工艺验证方法，把这个迭代过程从“一周一次”加速到“一天五次”。让教授看得见自己的包装结构在真实材料上的表现，让学生的双手摸得到瓦楞纸的折痕手感与EVA泡棉的缓冲韧性，让每一项包装专利都有一份扎实的工艺验证报告作为支撑。

缓冲防护、阻隔防护、结构强度、减重降本、智能交互——这五个词，是包装工程师的共同语言，也是臻彩科技与高校包装工程专业对话的起点。

我们不只提供打样机。我们提供的是：从结构设计到实物样机、从工艺参数到性能数据、从课堂教学到产业应用的完整路径。

东莞市臻彩数控科技有限公司​

地址：广东省东莞市

官网：www.zccutter.com

联系人：邹志华（销售总监）